参数要求

1、具备数据输入输出功能，能够实现血液成分分离统计数据联网管理。

2、 可实现血液成分的全自动采集、去除以及置换功能。

3、 制备出的PRP可立即检测血小板的浓度标准；采集后，可即刻输注回体内，能最大限度激活PRP的生长、再生、持续功效。

4、设备工作方式：单针离心式分离

5、使用一次性全封闭式耗材，减少暴露风险，有效避免交叉感染及热源污染。

6、采集时间：PRP采集/分离/成品检验全过程时间不超过30min。

7、采集量可调：配备多种规格的采集耗材，单份PRP制备离体全血量小于500ml。

8、可根据患者的基础检测数据和成品用途，设置采集PRP中血小板、白细胞的倍数或浓度，采集结束后无需进行手工将血浆冲入血小板中并混匀。

9、采集设备设置多重传感器进行安全监测，全程封闭，无菌操作，全环节杜 绝感染风险。

10、设备无需预热，无需盐水预充；系统运行平稳静音。